重庆盛大建筑材料有限公司

突发环境事件应急预案

| 预 案 编 号： | SDJC01 |
| --- | --- |
| 预 案 版 本 号： | 2020年版 |
| 预 案 颁 布 日 期： | 2020年12月18号 |
| 预 案 实 施 日 期： | 2020年12月18号 |
| （公章） |  |

重庆盛大建筑材料有限公司

突发环境事件应急预案

发    布    令

《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》是根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》、《重庆市环境保护条例》、《建设项目环境风险评价技术导则》、《重庆市环境保护局关于转发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（渝环〔2015〕30号）、《突发环境事件应急管理办法》等文件的相关精神、要求，结合重庆盛大建筑材料有限公司的实际情况，以《重庆市突发环境事件应急预案编制指南》为指导编制的。

《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》包括应急体系、应急功能、应急程序、应急措施和支持附件等内容，是重庆盛大建筑材料有限公司在突发环境事件发生时，为保护员工生命安全，减少财产损失，减少对周边环境的污染，规范指导应急救援工作的法规性文件，现予发布施行。公司所有部门和全体员工，均应严格遵守执行。

重庆盛大建筑材料有限公司

签署人：

2020年12月18日

重庆盛大建筑材料有限公司

突发环境事件应急预案编制说明

为贯彻落实《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）文件及《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号）文件要求。为了规范和加强本公司应对突发环境事件，进一步建立健全和完善应急预案体系。现将该《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》的修编过程、重点内容说明、企业内部征求意见情况、评审情况等涉及应急预案编制的相关情况做一说明。

一、应急预案编制过程

（一）2020年11月，公司成立应急预案编制领导小组。由董事长任组长，抽调公司骨干力量，并聘请相关专家组成编制小组。

（二）2020年11月，重庆盛大建筑材料有限公司特委托咨询单位重庆勤观环保科技有限公司联合公司有关部门对公司进行全面调查，收集相关资料，确定环境风险单元，并对环境风险单元进行了分析，确定应急处置目标。形成了《重庆盛大建筑材料有限公司应急资源调查报告》及《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件风险评估报告》（2020年新编版）

二、重点内容说明

《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》（2020年新编版）主要内容包括可能发生的突发环境事件情景下需要采取的应急措施，向可能影响的居民或单位通报的内容和方式，向环境主管部门和有关部门报告的内容和方式，以及与政府部门预案的衔接方式。

三、征求意见及采纳情况

2020年11月，由应急办公室组织企业的有关部门人员，对应急预案进行了企业内部评审并向周边居民和可能受影响单位征求意见，共电话、口头、书面征求意见10人次，提出问题意向，公司采纳了相关意见并对《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》（2020年新编版）进行修改完善。征求意见及采纳情况见表3。

表3  征求意见及采纳情况说明

| 序号 | 征求的意见 | 采纳情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预案的编制应严格按照国家法律法规及相关标准编制 | 已采纳 |
| 2 | 预案中应急组织中人员的职责要详细、具体，相应的责任要落实到人员岗位上 | 已采纳 |
| 3 | 预案中针对可能受事件影响的职工、周边群众要提出具体的疏散撤离及安置的方式方法 | 已采纳 |
| 4 | 现场处置措施要有针对性及切合实际 | 已采纳 |
| 5 | 预案中事件的分级、预警及应急响应要条理清晰 | 已采纳 |
| 6 | 提出可能发生的突发事件及其影响范围和后果 | 已采纳 |

四、专家评审情况

2020年12月11日，重庆盛大建筑材料有限公司将主持召开了《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》专家审查会。会议邀请了杜春漫、胥昌纯、王洪三位专家、报告编制单位-重庆勤观环保科技有限公司、被评估企业—重庆盛大建筑材料有限公司有关人员和周边居民代表，共同参会。

评审会上，“预案”内容基本得到了专家组的认可，各位专家一致同意该预案通过评审，按专家组意见修改完善后作为企业应急预案的备案文件。

专家组针对性地提出了“完善应急预案体系；完善环境突发事件的处置措施；完善应急物资保障”等修改意见。

认真听取专家组意见后，重庆盛大 建筑材料有限公司与正泽环保严格按其进行了修改、补充、完善，并于12月18日形成了最终的预案文本，签署发布并报送重庆市巴南区生态环境局申请备案。

目  录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4事件分级	2

1.5编制原则	3

1.6应急预案体系	3

2 企业基本信息	5

2.1企业基本信息	5

2.2环境风险受体及环境保护目标	5

3 环境风险源与环境风险评价	8

3.1环境风险物质	8

3.2环境风险单元和环境风险等级	8

3.3重大危险源辨识	8

3.4危险目标的危险特性和对周边环境的影响	8

4 组织机构及职责	10

4.1应急组织机构与职责	10

4.2政府主导应急处置后的指挥与协调	12

5 预防、预警和信息报告	13

5.1预防	13

5.2预警	14

5.3信息报告	15

6 应急响应	18

6.1响应分级	18

6.2启动各级响应的条件	18

6.3应急响应程序	18

6.4突发环境事件现场应急措施	21

6.5人员疏散方案	24

6.6报警、通讯方式	24

6.7事故现场隔离区的划定	25

6.8事故现场周围区域的道路隔离或交通疏导办法	25

6.9抢险、救援	25

7 应急监测	27

7.1应急监测方案	27

7.2监测信息报告及评估	27

8 应急终止	28

8.1应急终止的条件	28

8.2应急终止的程序	28

8.3应急终止后的行动	28

9 后期处置	30

9.1事故现场保护	30

9.2事故污染物处理	30

9.3生态恢复	30

9.4善后	30

9.5救援效果和应急经验总结	30

10宣传、应急培训与演练	31

10.1宣传	31

10.2培训	31

10.3应急演练	31

11 保障措施	33

11.1物资装备保障	33

11.2应急队伍保障	33

11.3交通运输保障	33

11.4医疗卫生保障	33

11.5通信保障	34

11.6技术保障	34

11.7资金保障	34

12 预案的更新、备案、发布	35

12.1维护和更新	35

12.2应急预案备案	35

12.3应急预案的发布与实施	35

13 附图与附件	36

13.1附图	36

13.2附件	36

# 1 总则

## 1.1编制目的

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学地进行突发环境事件的应急处置，提高重庆盛大建筑材料有限公司（以下简称“盛大建材”）应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防止突发环境事件对公共环境（大气、水体、土壤等）造成污染，维护社会稳定，保障企业和周边公众的生命健康和财产安全，加强企业与政府应对衔接，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，特制定本方案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起实施）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）；

（6）《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号、[2019]第29号修正）

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正，2020年9月1日起实施）

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年）；

（9）《危险化学品环境管理登记办法》（2012年）；

（10）《突发环境事件信息报告方法》（2011年）；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（12）《危险化学品目录》（2015年版）；

（13）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

（14）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年修正，2015年5月27日起实施）；

（15）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年）；

（17）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日实施）；

（18）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（19）《重庆市环境保护条例》（2017年修订）；

（20）《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环〔2014〕121号）；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（22）《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69号）；

（23）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发环境事件应急预案的通知》（渝府办发[2016]22号）；

（24）《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环〔2017〕130号）；

（25）《重庆市环境保护局办公室转发环境保护部办公厅企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》（渝环办〔2018〕55号）；

## 1.3适用范围

本预案适用于盛大建材突发环境事件应急处置。

## 1.4事件分级

根据事故的影响范围和可控性对事件进行分级，结合企业实际情况将突发环境事件分为公司级（Ⅱ级）、社会联动级（Ⅰ级）。公司级（Ⅱ级）调用公司内现有应急资源即可控制险情，事故影响范围仅在公司内部处理能力范围内；社会联动级（Ⅰ级）事件为仅调用公司内现有应急资源无法满足事故应急的需求，需要调用社会应急资源才能控制险情，事故可能造成周边大气环境污染和水环境污染，甚至可能对周边居民生命安全构成威胁。

Ⅱ级事件：

（1）危险目标发生泄漏事故，如：

液态风险物质发生泄漏事故，泄漏物质未超出厂界范围，未对厂外环境产生不利影响，公司调集所有应急救援力量有能力处置的泄漏事故。

（2）各环境风险单元发生火灾事故后，有事故水产生，但未进入外环境。

Ⅰ级事件：

（1）车间发生火灾爆炸引起的次生环境污染事故，盛大建材自身应急处置力量无法控制时。

（2）发生大面积火灾事故后，产生的含有环境风险物质的消防废水、现场洗消废水等事故水未被有效截流，进入周边外环境。

## 1.5编制原则

（1）符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；

（2）救人第一、环境优先；

（3）先期处置、防止危害扩大；

（4）快速响应、科学应对；

（5）应急工作与岗位职责相结合。

## 1.6应急预案体系

本预案属于综合应急预案，是以盛大建材为实施主体的应急预案。盛大建材突发环境事件应急预案与其他应急预案的衔接关系及内容如下：

（1）与本单位生产安全事故综合应急预案的衔接

在发生安全与环保共生的突发事件时，应根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位；

（2）与重庆璐驰机械制造有限公司突发环境事件应急预案的衔接

本预案衔接于重庆璐驰机械制造有限公司突发环境事件应急预案，一旦本单位发生Ⅰ级（社会联动级）及以上突发事件，超出本单位应急处置能力，立即报告重庆璐驰机械制造有限公司，璐驰公司应急处置力量可对盛大建材应急处置提供援助。

（3）与重庆市巴南区突发环境事件应急预案的衔接

一般情况下，盛大建材即有能力处置突发环境事件，但是一旦发生超过盛大建材应急处置能力，需要其他社会救援力量开展应急工作，则根据重庆市巴南区生态环境局突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，盛大建材现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源，配合上级指挥部门的一切行动进行应急处置。应急预案衔接体系见图1-1。

重庆市巴南区

突发环境事件应急预案

重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案

重庆盛大建筑材料有限公司安全生产事故综合应急预案

现场处置预案

重庆璐驰机械制造有限公司

突发环境事件应急预案

图1-1  应急预案体系

# 2 企业基本信息

## 2.1企业基本信息

盛大建材基本信息汇总如下，见表2-1。

表2-1  盛大建材基本信息汇总表

| 单位名称 | 重庆盛大建筑材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500113795896575Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 甘国志 |  |  |
| 联系人 | 吴熙蕾 | 联系电话 | 18883866678 |
| 传真 | / | 电子邮箱 | / |
| 投资总额 | 400万元 |  |  |
| 建设时间 | 2310年11月5日 |  |  |
| 行业类别 | 涂料制造（C2641） |  |  |
| 企业规模 | 年产保温材料2000吨、内外墙涂料3000吨 |  |  |
| 厂区面积 | 占地4800m2 |  |  |
| 从业人数 | 12人 |  |  |
| 工作制度 | 年工作时间300天，每天8小时工作制 |  |  |
| 中心经度 | 106°44'37.68" | 中心纬度 | 29°21'42.57" |
| 通讯地址 | 重庆市渝北区栖霞路融创金贸时代13栋3楼 |  |  |
| 厂区地址 | 重庆市巴南区界石镇海棠村应合丘社 |  |  |
| 风险物质 | 乳液、成膜助剂、涂料以及废润滑油 |  |  |
| 风险单元 | 涂料车间 |  |  |

## 2.2环境风险受体及环境保护目标

- 环境通道调查

①大气环境通道

盛大建材位于重庆市巴南区界石镇海棠村应合丘社，周边近邻主要为工业企业和零散居民点等。

②水环境通道

污水：盛大建材生产废水回用于生产，不外排；生活污水依托重庆璐驰机械制造有限公司的生化池处理；

雨水：雨污分流，雨水通过雨水管网进入花溪河后最终汇入长江；

事故水：事故状态下，事故水若不及时收集处置可能会通过雨水管网进入花溪河，此时应利用沙袋堵死雨水排口，并在厂区内进行事故水疏导，将事故水泵至雨水收集池暂存后妥善处置。

- 调查范围

大气环境：公司边界计，周边5km范围内；

水环境：公司雨水排口下游10km范围内、公司污水排口下游1km范围内。

- 环境风险受体

根据现场勘查和综合分析，盛大建材位于重庆市巴南区界石镇海棠村应合丘社，大气环境风险受体见表2-2，水环境风险受体见表2-3。

表2-2  盛大建材周边大气环境风险受体一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 方位 | 与厂界最近距离（m） | 规模(人) | 经纬度 | 电话 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盛世翔二手车市场 | N | 250 | / | 102°57'59.10" 29°42'35.99" | / | 二类 |
| 2 | 三峡联合职业大学 | E | 554 | 4000 | 106°36'47.52" 29°30'11.52" | 15696156688 |  |
| 3 | 石龙村 | SE | 980 | 19400 | 106°28'31.44" 29°28'37. 82" | 13193108322 |  |
| 4 | 恒祥机械有限公司 | S | 985 | 52 | 106°36'16.92" 29°21'28.08" | 023-68885275 |  |
| 5 | 重庆市巴南区界石镇中心卫生医院 | N | 2673 | 开放床位550张 | 106°36'43.16" 29°22'57.32" | 023-66419223 |  |
| 6 | 界石医院 | N | 4614 | 开放床位200张 | 106°36'55.44" 29°23'59.64" | 023-66419223 |  |
| 7 | 新玉村 | S | 3285 | 18750 | 106°34'40.85" 29°20'58.92" | 023-66418311 |  |
| 8 | 海棠村 | N | 1410 | 24458 | 106°14'12.84" 29°10'19.52" | 023-66419361 |  |
| 9 | 南彭镇 | W | 4391 | 53174 | 106°39'13.68" 29°20'35.85" | 023-66416801 |  |
| 10 | 武学村 | NW | 3572 | 2001 | 106°38'35.85" 29°22'56.27" | 023-66419364 |  |
| 11 | 百合子村 | E | 4377 | 8548 | 106°39'13.68" 29°19'54.83" | 18623514000 |  |

表2-3  盛大建材下游水环境风险受体一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 方位 | 与厂界最近距离（m） | 规模 | 经纬度 | 水域功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花溪河 | N | 1031 | / | 106°36'23.42" 29°37'56'24" | Ⅴ类 |
| 2 | 长江 | S | 8282 | / | 106°31'47.24" 29°23'31.92" | Ⅲ类 |

盛大建材执行的环境质量标准和污染物排放标准见下表2-4。

表2-4  环境质量与排放标准表

| 序号 | 项目 | 环境质量标准 | 污染物排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水域标准 | 《污染物综合排放标准》（GB 8978-1996） |
| 2 | 大气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）中工艺废气排放标准限值； |

# 3 环境风险源与环境风险评价

## 3.1环境风险物质

根据《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件风险评估报告》中内容可知，盛大建材生产过程中涉及风险物质主要为乳液、成膜助剂、涂料、废润滑油，其具体情况见表3-1。

表3-1  盛大建材境风险物质统计汇总表

| 风险物质类型 | 序号 | 化学品名称 | 存放地点 | 最大存储量（t） | 储存方式 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气风险物质 | 1 | 乳液 | 涂料车间 | 30 | 桶装 | 50kg/桶 200kg/桶 |
|  | 2 | 成膜助剂 |  | 3 | 桶装 | 200kg/桶 |
|  | 3 | 废润滑油 |  | 0.005 | 桶装 | 10kg/桶 |
| 水风险物质 | 1 | 乳液 |  | 30 | 桶装 | 50kg/桶 200kg/桶 |
|  | 2 | 成膜助剂 |  | 3 | 桶装 | 200kg/桶 |
|  | 3 | 涂料 |  | 100 | 桶 | 20kg/桶、30kg/桶、70kg/桶 |
|  | 4 | 废润滑油 |  | 0.005 | 桶装 | 10kg/桶 |

## 3.2环境风险单元和环境风险等级

根据《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件风险评估报告》中可知，盛大建材环境风险单元为：ER-1涂料车间；环境风险等级表示为：“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

## 3.3重大危险源辨识

根据《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件风险评估报告》中3.5.3节可知，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的辨识方法进行辨识，盛大建材S值计算结果小于1，不构成危险化学品重大危险源。

## 3.4危险目标的危险特性和对周边环境的影响

### 3.4.1ER-1涂料车间

ER-1涂料车间涉及到乳液、成膜助剂、涂料和废润滑油，乳液、成膜助剂、和涂料放置在木质托盘上，若是发生泄漏事件，木质托盘并不能截留泄漏物质，且地面未做防渗处理，泄露物质可能会流出车间外，对外环境造成影响；废润滑油拟新建危废暂存间，将废润滑油放置在托盘上，且危废暂存间应做防渗处理，防止废润滑油泄漏对外环境造成影响。。

# 4 组织机构及职责

## 4.1应急组织机构与职责

盛大建材常设应急办公室，应急办公室设在环保安全部，由环保安全部部长负责，应急办公室主要职责见表4-1。

表4-1  应急办公室日常工作一览表

| 所在部门 | 负责人 | 联系方式 | 日常应急管理工作 | 事故时应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保安全部 | 吕隆华 | 13629709990 | （1）组织制定本单位相关环保管理制度； （2）落实和监督相关环保措施的实施； （3）组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练； （4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作； （5）应急物资检查、储备工作 （6）负责应急终止后的事故调查工作 | 作为公司指挥部所在地，负责组织应急会议，协助指挥部各项工作 |

盛大建材在发生突发环境事件时，成立应急指挥部为突发环境事件应急指挥机构，应急指挥部配套设置应急办公室负责日常管理工作，下设综合保障组、应急处置组和警戒疏散组等多支应急处置工作队伍，负责组织实施突发环境事件应急处置工作，应急组织机构见图4-1。

图4-1  盛大建材应急组织机构图

（一）应急指挥机构及职责分工

（1）应急指挥部

总指挥：董事长

副总指挥：董事长助理

（2）应急处置组

组长：环保安全部部长

组员：涂料车间员工等

（3）综合保障组（含应急监测）

组长：设备部部长

组员：保温材料车间员工等

（4）警戒疏散组

组长：安全员

组员：安全助理等

（二）职责分工

（1）应急指挥部

①发生事故时，由应急指挥部发布应急处置命令和信号；

②组织指挥应急处置队伍实施行动，保证事故发生后，当班人员可以自保，迅速准确到位、熟练操作、及时制止事故的蔓延和扩大；

③向上级报告和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

④组织事故调查、总结应急处置工作经验教训，组织并迅速恢复生产；

⑤应急状态下及时了解、掌握事故抢险进展情况并负责及时上报。

（2）应急处置组

①负责组织成立现场应急处置队伍，配备应急处置工具和物资；

②根据指挥部的命令，负责对事故部位进行抢险和抢修，防止事故扩大；

③负责泄漏物的疏导和收集，现场冲洗，事故废水的收集；

④及时、准确的向指挥部反馈抢修情况，为指挥部决策提供依据。

（3）综合保障组

①负责现场通讯、信息发布等应急处置工作；

②负责组织、运送应急处置物资，为应急处置行动提供物资保障；

③负责突发环境事件现场及周边环境污染程度的监测；

④妥善处理各项善后事宜，消除各种不安全、不稳定因素；

⑤负责查明事故发生的经过、原因、性质，人员伤亡情况及经济损失，认定事故责任；

⑥提出事故处理建议，总结事故教训，提出防止类似事故灾难再次发生所需釆取措施的建议，写出事故调查报告。

（4）警戒疏散组

①设置警戒区域，维护现场秩序，疏通道路；

②按避灾路线组织公司无关人员和周边无关人员撤离；

③保证交通路线畅通，保障救灾物资安全、顺利到达事故现场；

④事故发生后，负责对事故现场进行警戒，禁止无关人员进入。

## 4.2政府主导应急处置后的指挥与协调

当发生的事故超过盛大建材内部可控制能力时，为了最大程度的降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报重庆市巴南区生态环境局，由重庆市巴南区生态环境局主导应急处置工作，对接启动重庆市巴南区突发环境事件应急预案，应急处置指挥权交由上级应急预案应急指挥部。

# 5 预防、预警和信息报告

## 5.1预防

### 5.1.1监控方式方法

（1）视频监控系统

盛大建材在全厂设置了视频监控摄像装置，且监控系统24小时开机，可随时查看。

（2）定期巡检，维护保养

保持作业人员相对稳定，在操作过程中严格按照操作流程，防止乳液和成膜助剂等泄漏。日常巡视人员每日对涂料车间等环境风险单元例行巡查，发现异常现象及时处理。

### 5.1.2预防措施

根据危险源及危险因素分析，主要从以下几个方面进行预防：

（1）环境风险物质贮存预防措施

①涂料车间通风设施保持完好；并应配备泄漏应急处理物资，做好泄漏液体收集工作；

②涂料车间设置围堰，各风险单元做好地面防腐防渗；

③涂料车间周围设置禁止非工作人员入内警示牌，各风险单元设置相应的环境风险防范标识标牌，并落实到责任人；

④安排工作人员每天进行巡查，按规定填写巡视记录；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，操作时佩戴相应的防护用品；

（2）管理及操作环节危险预防措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

②各生产、储存单元配备专职或兼职安全员，各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职；

③对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产技能，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

④严格执行乳液、成膜助剂、涂料和废润滑油安全管理制度，落实安全责任制，加强涂料车间的安全管理；

⑤工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿戴工作服和使用劳动防护用品；对防护用品如防毒面具等应定期检测，以确保其有效性；

⑥装卸过程应做到轻装轻卸。

## 5.2预警

### 5.2.1预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，并分为Ⅰ级预警、Ⅱ级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

表5-1  预警等级划分

| 预警级别 | 情形 | 预警事件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级预警 | 社会联动级 | 车间发生火灾爆炸引起的次生环境污染污染事故，公司自身应急处理力量无法控制，或产生的废水进入周边环境时 |
| Ⅱ级预警 | 公司级 | 乳液、成膜助剂、涂料、废润滑油发生泄漏事故，泄漏物质为超出厂界范围，为对厂外环境造成不利影响时 |

### 5.2.2预警条件及行动

1）监控信息的获得途径

当出现以下情形时，应急办公室及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）盛大建材内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

（2）员工中发生原因不明的群体性身体不良反应；

（3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

（4）与盛大建材相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对盛大建材生产和环境风险单元产生影响。

2）预警信息分析研判的方式方法及采取的预警措施

盛大建材各部门按应急预案规定，根据相关预警信息和应急能力等，结合自身实际状况进行分析研判，研究确定解决方案。通知相关部门人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

根据监控预警信息，通常发布预警应采取包括但不限于以下几点内容：

（1）通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；

（2）对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；

（3）明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；

（4）调集应急物资和设备，做好应急保障；

（5）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；

（6）做好协助政府疏散周边敏感受体准备工作；

（7）做好开展应急监测的准备。

### 5.2.3预警信息发布和解除

根据盛大建材突发环境事件等级划分，收到可能导致相应级别突发环境事件的状况时， II级预警由应急指挥部决定发布和解除，I级预警由重庆市巴南区生态环境局等上级主管部门发布和解除。预警信息发布流程图见图5-1。

巴南区生态环境局

应急指挥部

现场事故人员

发布和解除Ⅱ级预警

发布和解除Ⅰ级预警

Ⅰ、Ⅱ级

Ⅱ级

Ⅰ级

5-1  预警信息发布流程图

## 5.3信息报告

### 5.3.1内部报告

（1）第一发现人

①发现突发环境事故发生或有可能发生时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即用手机或者随身对讲机向部门负责人报告，部门负责人核实后向应急办公室报告，应急值班电话：15683092276；

②凡任何人发现突发环境事故时，除了及时发出报警信息外，有权对险情所在区域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，有权在第一时间下达停产撤人指令。

（2）应急办公室

应急办公室值班管理人员接到报告后，应第一时间向应急指挥部报告，并通知其他应急人员。

### 5.3.2信息上报

当事故可能超出盛大建材处置能力的或可能影响周边其他单位的，应急指挥部总指挥应立即向重庆市巴南区生态环境局报告，并通报应合丘社。

当事故等级一时难以确定，突发环境事故可能扩大时，盛大建材应急指挥部总指挥在5分钟内用电话等快捷通讯方式向重庆市巴南区生态环境局快报。

应急终止后，应急办公室以书面形式向应急指挥部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响的初评估。应急指挥部视事故等级向重庆市巴南区生态环境局、应合丘社等汇报。

### 5.3.3应急报告方式及内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后由事件调查人员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查人员立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报在30分钟内通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在事故结束1小时内采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

### 5.3.4信息通报

应急指挥部总指挥及时通报友邻单位和居民等，告知事故程度、风向等事故情况，必要时向有关单位发出支援请求。

# 6 应急响应

## 6.1响应分级

对于应急响应，根据盛大建材实际情况，将应急响应分为二级，二级响应即公司级（启动本预案），一级响应即社会联动级（公司处于全体应急状态，但事故未得到有效控制，需求助外部力量，由重庆市巴南区生态环境局等上级部门介入，接管现场应急指挥）。

## 6.2启动各级响应的条件

### 6.2.1Ⅱ级应急响应启动条件

当危险目标发生Ⅱ级事件时，立即启动Ⅱ级预案，Ⅱ级预案负责人为企业应急指挥部总指挥。

### 6.2.2Ⅰ级应急响应启动条件

当危险目标发生Ⅰ级事件时或发生Ⅱ级事件，未得到有效控制，导致事件升级，立即启动Ⅰ级预案，启动Ⅰ级预案之后，应急指挥权移交上级应急预案应急指挥部，本公司负责配合上级应急预案开展应急处置。

## 6.3应急响应程序

### 6.3.1分级响应流程

（1）公司级（Ⅱ级）响应程序

公司发生Ⅱ级突发环境事件时，启动Ⅱ级响应程序，响应程序见图6-2。

突发环境事件

岗位人员、巡查人员

确保自身安全

初步判断事故类型

采取先期处置

公司内应急预案

信息报告

应急办公室

发布Ⅱ级预警

Ⅱ级

事态控制

应急恢复

应急结束

否

提升为Ⅰ级响应

是

应急办公室

备案

应急疏散

善后处理

事故调查

现场平复

图6-2  突发环境事件Ⅱ级应急响应程序

（3）社会联动级（Ⅰ级）响应程序

公司发生Ⅰ级突发环境事件时，启动Ⅰ级响应程序，响应程序见图6-3。

突发环境事件

岗位人员、巡查人员

确保自身安全

初步判断事故类型

采取先期处置

公司内应急预案

信息报告

发布Ⅰ级预警

Ⅰ级

巴南区生态环境局

应急疏散

巴南区生态环境局

应急恢复

应急结束

应急专家组

备案

善后处理

事故调查

现场平复

图6-3  突发环境事件Ⅰ级应急响应程序

### 6.3.2指挥运行机制

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利用公司所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由公司应急指挥部负责统一指挥和协调事故现场应急救援行动，实施重大事情决策指挥；事发现场的应急小组服从应急指挥部的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达救援现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

所有现场应急人员必须在应急指挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。外部相关部门接手应急指挥工作后，全权配合相关部门的指挥行动。

### 6.3.3应急行动

本着确保现场工作人员、应急处置人员的安全，尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。

各应急小组根据应急指挥部的指令投入行动。

1）救护行动（综合保障组）：出现人员伤亡时，应用公司车辆（不限于救护车）或拨打“120”将伤员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

2）应急处理（应急处置组）：根据突发环境事件类型和引发的环境污染情况，迅速组织人员进行应急处置；

3）警戒管制（警戒疏散组）：根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，涉及社区警戒和管制的由应急指挥部报请当地政府批准后实施。

4）通信联络（综合保障组）：当事故事态发展到有可能影响本公司以外的单位和人员时，由综合保障组协助当地公安机关等部门负责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

## 6.4突发环境事件现场应急措施

盛大建材明确规定在厂区内严禁烟火，危险目标定期维护制度化，一旦发生事故，发现人员迅速汇报应急办公室并及时投入抢险和初期应急处理，防治事件的扩大和蔓延。经前文分析，盛大建材可能发生的突发环境事件主要可概括为物质泄漏和火灾，各风险单元及物质泄漏、火灾次生环境污染事故应急处置见表6-1所示。

表6-1  可能发生突发环境事件应急处置

| 危险单元 | 风险物质 | 事故类型 | 先期处置 | 应急处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料车间 | 乳液 | 泄漏 | 发生泄漏事故时，发现人员判断泄漏原因，观察泄漏情况，随后立即上报应急办公室并对现场进行警戒 | （1）事故现场严禁任何火源； （2）警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制无关人员进入； （3）应急处置人员做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作； （4）确定泄漏源，小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置； （5）事故处置中产生的危险废弃物做危废处置。 |
| 涂料车间 | 成膜助剂 | 泄漏 | 发生泄漏事故时，发现人员判断泄漏原因，观察泄漏情况，随后立即上报应急办公室并对现场进行警戒 | （1）事故现场严禁任何火源； （2）警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制无关人员进入； （3）应急处置人员做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作； （4）小量泄漏：用砂土吸收。 （5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （6）事故过程中产生的危险废弃物做危废处置。 |
| 涂料车间 | 涂料 | 泄漏 | 发生泄漏事故时，发现人员判断泄漏原因，观察泄漏情况，随后立即上报应急办公室并对现场进行警戒 | （1）事故现场严禁任何火源； （2）警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制无关人员进入； （3）应急处置人员做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作； （4）小量泄漏：用砂土吸收。 （5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （6）事故过程中产生的危险废弃物做危废处置。 |
| 涂料车间 | 废润滑油 | 泄漏 | 发生泄漏事故时，发现人员判断泄漏原因，观察泄漏情况，随后立即上报应急办公室并对现场进行警戒 | （1）事故现场严禁任何火源； （2）警戒疏散组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制无关人员进入； （3）应急处置人员做好个人防护和必要的防范措施后，迅速投入排险工作； （4）小量泄漏：用砂土吸收。 （5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （6）事故过程中产生的危险废弃物做危废处置。 |
| 厂区 | 乳液 成膜助剂 废润滑油 | 火灾次生环境污染事故 | 发现人员立即上报应急办公室，并利用沙袋对雨水排口进行堵截 | - 利用沙袋堵截厂区雨水排口； （2）火势消除后对现场进行洗消工作； （3）在厂区低洼处利用沙袋对消防废水、现场洗消废水等事故水进行围堵，然后用应急潜污泵将堵截的事故水转移至事故水池暂存后妥善处置。 |

## 6.5人员疏散方案

### 6.5.1事故现场人员的撤离

当班负责人应组织本班人员有秩序地疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，当班负责人负责清点本班人数，并向应急指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

### 6.5.2抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责应急处置的人员在接到通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由应急处置组组长视情况带领足够人员（可视情况临时补充、抽调）分批进入事发点进行现场处置或救护。在进入事故点前，应急处置组组长必须向应急指挥部报告每批参加处置或救护人员数量和名单并登记。

应急处置组完成任务后，组长应向应急指挥部报告任务执行情况以及处置或救护人员安全状况，申请下达撤离命令。应急指挥部根据事故控制情况，即时做出撤离或继续处置或救护的决定。组长若接到撤离命令后，带领应急处置人员撤离事故点至安全地带，清点人员后，再向应急指挥部报告。

### 6.5.3周边区域单位人员疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、居民、敏感单位时，由应急指挥部向政府以及周边单位、居民、敏感单位发送警报。事态严重紧急时，通过应急指挥部和综合保障组直接联系政府以及周边单位负责人，由应急指挥部总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。

## 6.6报警、通讯方式

（1）24小时有效的报警装置

盛大建材厂内突发环境事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机等）线路进行报警。

（2）24小时内有效的内部、外部通讯手段

盛大建材应急处置小组队员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急处置小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须立即向应急办公室报告。应急办公室负责人及时向各成员和部门发布变更通知。

（3）报警内容

由应急指挥部根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，消息内容包括事故发生内容、事故发生性质、事故发生时间及事故发生地点等，并做出相应的紧急疏散和撤离等警报。当需要向社会和周边发布警报时，由应急指挥部向政府以及周边单位、街道办发送警报消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

## 6.7事故现场隔离区的划定

（1）危险区的设置

按各个环境风险单元事故泄漏形式及影响范围，确定危险区和安全区，危险区需进行隔离。

（2）事故现场隔离方法

应急处置人员和现场指挥人员要做好个人防护才能到现场。采用在相应隔离区处拉起警戒绳，挂上警示标识。

## 6.8事故现场周围区域的道路隔离或交通疏导办法

（1）事故中心区外的道路疏导由警戒疏散组组织人员负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

（2）事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向，情况紧急时，可暂时禁止部分道路的通行。

## 6.9抢险、救援

### 6.9.1抢救原则

（1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延。

（2）救护人员如需进入事故发生区域（未得到有效控制前）必须两人以上分组进行。

（3）救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。

（4）救护人员必须听从指挥，了解现场情况，防护器具佩戴齐全。

（5）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

### 6.9.2人员防护

头部防护：视情况佩戴沾水口罩、安全帽、消防自救呼吸器等。

身体防护：穿防护服、戴防护手套等。

参加救护、救援人员必须按规定戴好个人防护器具，并注意风向。

### 6.9.3人员监护

参加救护、救援的人员应以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护的原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向应急指挥部报告，并做出是否申请支援的决定。若申请支援时，由应急指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险地区。

当发生以下情况时，应急处置人员可以先撤离事故现场再报告：

①事故已经失控；

②应急处置组人员个体防护装备损坏，危害到自身安全时；

③发生突然性的剧烈的事故表征，危及到自身生命安全时。

### 6.10控制事故扩大的措施

若发现有害物质泄漏，应立即报告应急指挥部。指挥部立即联络应急处置组堵截、收集泄漏物，无关人员应迅速撤离至安全区域，并进行隔离、设置警示标志，严格限制出入。应急处置人员注意个体保护，严禁身体任何部位直接接触泄漏物，视泄漏物的情况配戴防护装备。发生泄漏事故时，尽可能切断泄漏源，防止进入外环境。

# 7 应急监测

## 7.1应急监测方案

根据应急处置能力和可能发生的突发环境事件，应急指挥部下达应急监测任务，盛大建材不具备能力监测的项目，请求重庆市巴南区生态环境监测站进行应急援助或委托三方监测机构进行应急监测。

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子，监测方案见表7-1。

表7-1  应急监测方案

| 事故类别 | 监测点 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄漏、消防废水 | 地表水监测点 | 企业雨水排口检查井、企业排污口、雨水管网进入小溪沟排口处各一个 | COD、PH，可根据不同事故类型确定监测因子 |
| 火灾 | 大气监测点 | 事故发生地点和厂侧的居民点各一个 | CO、可吸入颗粒物等，可根据不同事故类型确定监测因子 |
| 备注：事故后应对污染的土壤、地下水、生物进行环境影响评估 |  |  |  |

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

事态较严重时，即发生Ⅰ级突发环境事件时，指挥权交由重庆市巴南区生态环境局，由巴南区生态环境监测站负责开展应急监测，随时掌握事态进展情况，盛大建材负责协助应急监测工作。

## 7.2监测信息报告及评估

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至重庆市巴南区生态环境局等相关部门。参与监测的最高监测部门负责完成监测总报告和动态报告编制、发送。

# 8 应急终止

## 8.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 8.2应急终止的程序

（1）应急指挥部总指挥确认终止时机，或事件责任部门、个人提出，经应急指挥部批准；

（2）应急指挥部向所属各专业应急处置队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急指挥部应根据相关政策、法规和主管部门有关指示和实际情况，委托监测站继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。若成立上级应急指挥部，按照上级指挥部要求执行应急终止程序。

## 8.3应急终止后的行动

（1）应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）应急指挥部组织人员负责编制环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（3）应急指挥部临时成立事故调查小组，尽快调查事故原因；

（4）事故发生区域，做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，才可开始现场的恢复重建工作；

（5）应急办公室负责组织对应急预案进行评估，并及时修订突发环境事件应急预案；

（6）若事故造成人员伤亡的，企业应做好安抚、赔偿工作，并进行电话回访，确认家属满意度；

（7）若造成水体、土壤污染的，应将污染状况初步分析提交给环保主管单位，确定是否需要进行、如何进行环境恢复工作。

# 9 后期处置

## 9.1事故现场保护

突发环境事件应急处置结束后，任何单位和个人不得随意破坏事故现场，对事故现场的一切设备设施必须加以保护，以便事故原因调查和分析。事故调查小组人员迅速封闭现场各个道路口。对现场进行摄像、拍片等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入，确保事故调查工作的顺利开展。

## 9.2事故污染物处理

对于事故处置过程中产生的事故废水，禁止直接外排，应妥善收集后交由有资质的单位处置。事故处理中产生的危险废弃物应集中收集，并应送具有资质的处理单位统一处置。

## 9.3生态恢复

若突发环境事件对周围生态环境造成了破坏，本公司应调查其程度，给予适当补偿，积极协助相关人员釆用乡土物种种树、植草。农作物受到损坏，应按规定给予经济补偿。

## 9.4善后

（1）善后处置工作在企业领导下，综合保障组迅速采取得力措施，救助人员，开展现场清消净化、污染控制和环境恢复等工作，消除事故所带来的影响，恢复正常的生产秩序；

（2）应对事故现场进行清理，排除事故隐患，防止二次事故的发生；

（3）组织力量全面开展损失核定、征用物资补偿、补充或更换消防设施和防毒面具，并迅速实施。

## 9.5救援效果和应急经验总结

突发环境事件善后处置工作结束后，由企业的应急办公室分析总结应急处置经验教训，对抢险过程和应急处置能力进行评估，提出改进应急处置工作的建议，及时修订完善应急处置预案。

# 10宣传、应急培训与演练

## 10.1宣传

应釆取各种方式（如讲座、发宣传单等）向公众和员工说明本公司所涉及的环境风险物质的危险特性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传突发环境事件有关法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救及应急响应的常识。

对于员工的宣传，釆取在厂区环境风险物质存在地点、厂区宣传栏中长期固定张贴宣传资料、每季度开会宣传的方式。

## 10.2培训

### 10.2.1应急培训计划

应急培训计划根据厂区的具体情况和培训的内容进行制订。应急培训的范围包括全员培训、应急处置队伍培训。

### 10.2.2应急培训的基本内容

对全体从业人员的培训项目如下：

（1）防泄漏、防火灾事故所应遵守的事项以及突发环境事件发生初期的处理措施；

（2）各类风险物质的性能、物理化学特性、对健康的危害知识、风险识别；

（3）个体防护设备、器具等的使用方法；

（4）紧急事态发生时的报警方法和程序要求；突发环境事件发生时的疏散及救护方法；

（5）现场抢救的基本知识和注意事项。

## 10.3应急演练

### 10.3.1演练基本内容演练的类型

针对公司可能出现的事故类型及影响大小，每年组织1次应急演练，演练内容如下：

（1）熟悉应急组织响应程序；

（2）熟悉应急监测和处理的工作内容；

（3）熟悉环境风险物质泄漏、火灾次生环境污染事件等现场事件处置流程及其内容；

（4）熟悉应急预案终止的条件和程序；

（5）检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

（6）针对不足的地方提出整改措施。

### 10.3.2演练频次

综合预案的演练，原则上不少于每年1次；现场处置方案，应组织经常性演练。

### 10.3.3演练基本内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个体防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及中止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，同时作好演练记录。

# 11 保障措施

## 11.1物资装备保障

盛大建材按照应急预案的要求配备应急救援装备、物资、药品及个体防护用品，建立有主要应急救援物资台帐，确保发生事故时，各种救援物资都能及时调配到应急现场。所有应急物资、装备有专人管理，保证完好、有效、随时可用。各岗位配备的应急设备设施由各岗位负责进行检查、维护、维修和更新并报应急办公室备案，应急办公室负责监督检查并督促整改发现的问题。应急办公室应建立应急设备设施台帐，记录所有应急设备设施的名称、型号、数量、所在位置、有效期限、更换日期以及管理人员姓名、检查日期、联系电话等信息。应急办公室应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

## 11.2应急队伍保障

（1）组建应急指挥机构和处置队伍，包括应急指挥部、应急处置组、警戒疏散组和综合保障组。厂区应不断加强对本厂应急处置队伍的业务培训和应急演练，以提高应急处置队伍的素质，在发生突发环境事件时刻须迅速投入应急处置工作。

（2）当盛大建材的应急处置力量无法对事故进行有效控制时，应由应急指挥部向巴南区政府、重庆市巴南区生态环境局等联系，请求协调救援力量。同时应说明事故性质、事态大小、风险物质有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式等。

## 11.3交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

## 11.4医疗卫生保障

重庆市巴南区界石镇中心医院为环境突发事故受伤人员医治的联系单位。根据情况由综合保障组进行现场救护，若受能力和实施的限制，立即送当地医院救护。

## 11.5通信保障

各应急处置小组负责人及组员的电话必须24小时开机，保持应急期间的电话、电信、网络等线路和设备的通畅。禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急办公室报告。应急办公室必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

## 11.6技术保障

充分利用本公司现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。邀请应急处置专家，对企业应急处置力量进行应急处置技能培训，加强企业自身应急处置能力。

## 11.7资金保障

本公司常备物资经费，列入生产成本，用于一般环境事件的应急救援，由应急办公室进行资金管理和监督。

# 12 预案的更新、备案、发布

## 12.1维护和更新

企业制定的应急预案原则上每三年修订一次，预案修订情况记录并归档。

但有下列情形之一的，应急预案应及时修订：

（1）隶属关系、经营方式发生变化；

（2）生产工艺和技术发生变化、环境风险源发生变化；

（3）应急组织指挥体系或者职责进行调整；

（4）依据的法律、法规、规章和标准发生变化；

（5）应急预案演练评估报告要求修订；

（6）应急预案管理部门要求修订。

本应急预案由盛大建材应急办公室归口管理，负责本应急预案修编与解释。

## 12.2应急预案备案

应急预案经组织专家评审通过后，报重庆市巴南区生态环境局备案。

## 12.3应急预案的发布与实施

《重庆盛大建筑材料有限公司突发环境事件应急预案》经盛大建材董事长批准后发布，本预案从发布之日起实施。

# 13 附图与附件

## 13.1附图

附图1  企业地理位置图

附图2  厂区总平面布置图

附图3  环境风险受体分布图

附图4  企业雨排水去向图

附图5  环境风险单元和应急物资分布图

附图6  应急疏散线路图

附图7  水环境通道及排水最终去向图

附图8  应急监测点位图

## 13.2附件

附件1  应急处置机构及联系电话

附件2  应急物资一览表

附件3  外部救援单位联系电话

附件4  应急处置岗位卡

附件5  环境风险源现场处置预案

附件6  相关附表